附件3
江西省2021-2023年农机新产品购置补贴产品分档及补贴额一览表

(截取果蔬分级成套设备)

	序号
	大类
	小类
	品 目
	分档名称
	基本配置和参数
	中央财政补贴额元
	备注

	1
	果菜茶初 加工机械
	果蔬初加 工机械
	果蔬分级成套设备
	单通道内外品质分选成套设备
	1.果蔬输送机：1台，内宽≥0.6m,功率≥0.55Kw,生产率：4-5t/h;2.果蔬质量分选机：1通道1台，功率≥2.62kW,生产率：4-5t/h,分选等级：≤16个，分级合格率：≥95%,损伤率：≤5%;3.果蔬外观品质分选机：1通道1台，功率≥0.3kW,生产率：4-5t/h,分选等级：≤16个，分级合格率：≥95%, 分选尺寸精度：0.5mm,分选尺寸误差：±1mm,颜色分选精度：95%;4.果蔬内部品质分选机：1通道1台，功率≥0.2kW,生产率：4-5t/h,分选等级：2-6个，分级合格率：≥95%,分选糖度区间：3~23Brix,检测糖度标准误差： ≤0.5 Brix。

全部设施和设备均须符合《江西省农机购置与应用补贴柑橘采后处理和分级成套设备建设技术规范(试行)》。
	210000
	新产品

	2
	果菜茶初 加工机械
	果蔬初加 工机械
	果蔬分级成套设备
	单通道外观品质分选成套设备
	1.果蔬输送机：1台，内宽≥0.6m,功率≥0.55kW,生产率：4-5t/h;2.果蔬质量分选机：1通道1台，功率≥2.62kW,生产率：4-5t/h,分选等级：≤16个，分级合格率：≥95%,损伤率：≤5%;3.果蔬外观品质分选机：1通道1台，功率≥0.3kW,生产率：4-5t/h,分选等级：≤16个，分级合格率：≥95%, 分选尺寸精度：0.5mm,分选尺寸误差：±1mm,颜色分选精度：95%。

全部设施和设备均须符合《江西省农机购置与应用补贴柑橘采后处理和分级 成套设备建设技术规范(试行)》。
	110000
	新产品

	3
	果菜茶初 加工机械
	果蔬初加 工机械
	果蔬分级成套设备
	双通道内外品质分选成套设备
	1.果蔬输送机：1台，内宽≥1m,功率≥0.55kW,生产率：8-10t/h;2.果蔬 质量分选机：2通道1台，功率≥3kW,生产率：8-10t/h,分选等级：≤16个，分级合格率：≥95%,损伤率：≤5%;3.果蔬外观品质分选机：2通道1  台，功率≥0.3kW,生产率：8-10t/h,分选等级：≤16个，分级合格率：≥ 95%,分选尺寸精度：0.5mm,分选尺寸误差：±1mm,颜色分选精度：95%;4. 果蔬内部品质分选机：2通道1台，单通道功率≥0.2kW,生产率：8-10t/h, 分选等级：2-6个，分级合格率：≥95%,分选糖度区间：3~23Brix,检测糖 度标准误差：≤0.5 Brix。

全部设施和设备均须符合《江西省农机购置与应用补贴柑橘采后处理和分级 成套设备建设技术规范(试行)》。
	396000
	新产品

	4
	果菜茶初 加工机械
	果蔬初加 工机械
	果蔬分级成套设备
	双通道外观品质分选成套设备
	1.果蔬输送机：1台，内宽≥1m,功率≥0.55kW,生产率：8-10t/h;2.果蔬 质量分选机：2通道1台，功率≥3kW,生产率：8-10t/h,分选等级：≤16个，分级合格率：≥95%,损伤率：≤5%;3.果蔬外观品质分选机：2通道1  台，功率≥0.3kW,生产率：8-10t/h,分选等级：≤16个，分级合格率：≥ 95%,分选尺寸精度：0.5mm,分选尺寸误差：±1mm,颜色分选精度：95%。

全部设施和设备均须符合《江西省农机购置与应用补贴柑橘采后处理和分级 成套设备建设技术规范(试行)》。
	196000
	新产品

	5
	果菜茶初 加工机械
	果蔬初加 工机械
	果蔬分级 成套设备
	双通道内部品质分 选成套设备
	1.果蔬输送机：1台，内宽≥1m,功率≥0.55kW,生产率：8-10t/h;2.果蔬 质量分选机：2通道1台，功率≥3kW,生产率：8-10t/h,分选等级：≤16个，分级合格率：≥95%,损伤率：≤5%;3.果蔬内部品质分选机：2通道1  台，单台功率≥0.2kW,生产率：8-10t/h,分选等级：2-6个，分级合格率： ≥95%,分选糖度区间：3~23Brix,检测糖度标准误差：≤0.5 Brix。

全部设施和设备均须符合《江西省农机购置与应用补贴柑橘采后处理和分级 成套设备建设技术规范(试行)》。
	316000
	新产品

	6
	果菜茶初 加工机械
	果蔬初加 工机械
	果蔬分级成套设备
	四通道内外品质分选成套设备
	1.果蔬输送机：1台，内宽1.5≥m,功率≥0.55kW,生产率：16-20t/h;2. 果蔬外观品质分选机：4通道1台，功率≥0.3kW,生产率：16-20t/h,分选 等级：≤16个，分级合格率：≥95%,分选尺寸精度：0.5mm ,分选尺寸误差：±1mm,颜色分选精度：95%;3.果蔬内部品质分选机：4通道1台，单 通道功率≥0.2kW,生产率：16-20t/h,分选等级：2-6个，分级合格率：≥ 95%,分选糖度区间：3~23Brix,检测糖度标准误差：≤0.5 Brix。

全部设施和设备均须符合《江西省农机购置与应用补贴柑橘采后处理和分级 成套设备建设技术规范(试行)》。
	600000
	新产品

	7
	果菜茶初 加工机械
	果蔬初加 工机械
	果蔬分级成套设备
	四通道外观品质分选成套设备
	1.果蔬输送机：1台，内宽1.5≥m,功率≥0.55kW,生产率：16-20t/h;2.

果蔬质量分选机4通道1台，功率≥9.17kW,生产率：16-20t/h,分选等级：≤16个，分级合格率：≥95%,损伤率：≤5%;3.果蔬外观品质分选机：4通 道1台，功率≥0.3kW,生产率：16-20t/h,分选等级：≤16个，分级合格率：≥95%,分选尺寸精度：0.5mm,分选尺寸误差：±1mm,颜色分选精度：95%。

全部设施和设备均须符合《江西省农机购置与应用补贴柑橘采后处理和 分级成套设备建设技术规范(试行)》。
	352000
	新产品

	8
	果菜茶初 加工机械
	果蔬初加 工机械
	果蔬分级 成套设备
	四通道内部品质分 选成套设备
	1.果蔬输送机：1台，内宽1.5≥m,功率≥0.55kW,生产率：16-20t/h;2.

果蔬质量分选机：4通道1台，功率≥9.17kW,生产率：16-20t/h,分选等级：≤16个，分级合格率：≥95%,损伤率：≤5%;3.果蔬内部品质分选机： 4通道1台，功率≥0.2kW,生产率：16-20t/h,分选等级：2-6个，分级合格率：≥95%,分选糖度区间：3~23Brix,检测糖度标准误差：≤0.5 Brix。

 全部设施和设备均须符合《江西省农机购置与应用补贴柑橘采后处理和分级 成套设备建设技术规范(试行)》。
	552000
	新产品

	9
	果菜茶初 加工机械
	果蔬初加 工机械
	果蔬分级成套设备
	六通道内外品质分选成套设备
	1.果蔬输送机：1台，内宽1.8≥m,功率≥0.55kW,生产率：24-30t/h;2.

果蔬外观品质分选机：6通道1台，功率≥0.3kW,生产率：24~30t/h,分选   等级：≤16个，分级合格率：≥95%,分选尺寸精度：0.5mm,分选尺寸误差：±1mm,颜色分选精度：95%;3.果蔬内部品质分选机：6通道1台，功率≥0.2kW, 生产率：24~30t/h,分选等级：2-6个，分级合格率：≥95%,分选糖度区间： 3~23Brix,检测糖度误差：≤0.5 Brix,糖度分选合格率：≥90%。

全部设施和设备均须符合《江西省农机购置与应用补贴柑橘采后处理和分级 成套设备建设技术规范(试行)》。
	600000
	新产品

	10
	果菜茶初 加工机械
	果蔬初加 工机械
	果蔬分级成套设备
	六通道外观品质分选成套设备
	1.果蔬输送机：1台，内宽1.8≥m,功率≥0.55kW,生产率：24-30t/h;2.

果蔬质量分选机：6通道1台，功率≥11kW,生产率：24~30t/h,分选等级：≤16个，分级合格率：≥95%,损伤率：≤5%;3.果蔬外观品质分选机：6通  道1台，功率≥0.3kW,生产率：24~30t/h,分选等级：≤16个，分级合格率： ≥95%,分选尺寸精度：0.5mm,分选尺寸误差：±1mm,颜色分选精度：95%。 

全部设施和设备均须符合《江西省农机购置与应用补贴柑橘采后处理和分级 成套设备建设技术规范(试行)》。
	494000
	新产品

	11
	果菜茶初 加工机械
	果蔬初加工机械
	果蔬分级成套设备
	六通道内部品质分选成套设备
	1.果蔬输送机：1台，内宽1.8≥m,功率≥0.55kW,生产率：24-30t/h;2.   果蔬质量分选机：6通道1台，功率≥11kW,生产率：24~30t/h,分选等级：  ≤16个，分级合格率：≥95%,损伤率：≤5%;3.果蔬内部品质分选机：6通 道1台，功率≥0.2kW,生产率：24~30t/h,分选等级：2-6个，分级合格率： ≥95%,分选糖度区间：3~23Brix,检测糖度误差：≤0.5 Brix,糖度分选合 格率：≥90%。

全部设施和设备均须符合《江西省农机购置与应用补贴柑橘采后处理和分级 成套设备建设技术规范(试行)》。
	600000
	新产品


