江西省校用家具产品质量省级监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。当单件样品无法满足标准规定的检验要求时，可适当抽取符合要求的样品数量。

2 检验依据

2025年7月1日前抽样的校用家具产品检验项目、依据、方法见表1；2025年7月1日后抽样的校用家具产品检验项目、依据、方法见表2。

表1 校用家具产品检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求 |  | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 2 | 安全要求 |  | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 3 | 表面理化性能（漆膜） | 耐液性 | QB/T 4071-2021 | GB/T 4893.1-2021 |
| 4 |  | 附着力 | QB/T 4071-2021 | GB/T 4893.4-2023 |
| 5 |  | 耐磨性 | QB/T 4071-2021 | GB/T 4893.8-2023 |
| 6 |  | 抗冲击 | QB/T 4071-2021 | GB/T 4893.9-2013 |
| 7 |  | 桌面耐污染 | QB/T 4071-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 8 | 表面理化性能（软、硬质覆面） | 耐冷热循环 | QB/T 4071-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 9 |  | 耐干热 | QB/T 4071-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 10 |  | 耐液性 | QB/T 4071-2021 | GB/T 4893.1-2021 |
| 11 |  | 表面耐磨性 | QB/T 4071-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 12 |  | 抗冲击 | QB/T 4071-2021 | GB/T 4893.9-2013 |
| 13 |  | 桌面耐污染 | QB/T 4071-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 14 | 力学性能(课桌) | 桌面垂直静载荷 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 15 |  | 桌面垂直冲击 | QB/T 4071-2021 | GB/T 10357.1-2013 |
| 16 |  | 桌腿跌落 | QB/T 4071-2021 | GB/T 10357.1-2013 |
| 17 |  | 桌面水平静载荷 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 18 | 力学性能(课椅) | 椅子向前倾翻 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 19 |  | 椅子侧向倾翻 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 20 |  | 椅子向后倾翻 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 21 |  | 凳子任意方向倾翻 | QB/T 4071-2021 | GB/T 10357.2-2013 |
| 22 |  | 座面、椅背联合静载荷 | QB/T 4071-2021 | GB/T 10357.3-2013 |
| 23 |  | 座面侧向静载荷 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 24 |  | 椅腿侧向静载荷 | QB/T 4071-2021 | GB/T 10357.3-2013 |
| 25 |  | 座面冲击 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 26 |  | 踏脚静载荷 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 27 |  | 椅腿跌落 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 28 |  | 扶手垂直向下静载荷 | QB/T 4071-2021 | GB/T 10357.3-2013 |
| 29 |  | 椅扶手冲击 | QB/T 4071-2021 | GB/T 10357.3-2013 |
| 30 | 有害 物质 限量 | 甲醛释放量 | QB/T 4071-2021 | GB 18584-2001 |
| 31 |  | 表面涂层有害物质（可迁移元素含量） | QB/T 4071-2021 | GB 6675.4-2014 |

表2 校用家具产品检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求 |  | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 2 | 安全要求 |  | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 3 | 表面理化性能（漆膜） | 耐液性 | QB/T 4071-2021 | GB/T 4893.1-2021 |
| 4 |  | 附着力 | QB/T 4071-2021 | GB/T 4893.4-2023 |
| 5 |  | 耐磨性 | QB/T 4071-2021 | GB/T 4893.8-2023 |
| 6 |  | 抗冲击 | QB/T 4071-2021 | GB/T 4893.9-2013 |
| 7 |  | 桌面耐污染 | QB/T 4071-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 8 | 表面理化性能（软、硬质覆面） | 耐冷热循环 | QB/T 4071-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 9 |  | 耐干热 | QB/T 4071-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 10 |  | 耐液性 | QB/T 4071-2021 | GB/T 4893.1-2021 |
| 11 |  | 表面耐磨性 | QB/T 4071-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 12 |  | 抗冲击 | QB/T 4071-2021 | GB/T 4893.9-2013 |
| 13 |  | 桌面耐污染 | QB/T 4071-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 14 | 力学性能(课桌) | 桌面垂直静载荷 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 15 |  | 桌面垂直冲击 | QB/T 4071-2021 | GB/T 10357.1-2013 |
| 16 |  | 桌腿跌落 | QB/T 4071-2021 | GB/T 10357.1-2013 |
| 17 |  | 桌面水平静载荷 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 18 | 力学性能(课椅) | 椅子向前倾翻 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 19 |  | 椅子侧向倾翻 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 20 |  | 椅子向后倾翻 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 21 |  | 凳子任意方向倾翻 | QB/T 4071-2021 | GB/T 10357.2-2013 |
| 22 |  | 座面、椅背联合静载荷 | QB/T 4071-2021 | GB/T 10357.3-2013 |
| 23 |  | 座面侧向静载荷 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 24 |  | 椅腿侧向静载荷 | QB/T 4071-2021 | GB/T 10357.3-2013 |
| 25 |  | 座面冲击 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 26 |  | 踏脚静载荷 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 27 |  | 椅腿跌落 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 28 |  | 扶手垂直向下静载荷 | QB/T 4071-2021 | GB/T 10357.3-2013 |
| 29 |  | 椅扶手冲击 | QB/T 4071-2021 | GB/T 10357.3-2013 |
| 30 | 有害 物质 限量 | 甲醛 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 31 |  | 苯 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 32 |  | 甲苯 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 33 |  | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 34 |  | 总挥发性有机化合物（TVOC） | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 35 |  | 可迁移有害元素 | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 4071-2021  课桌椅

GB 18584-2024  家具中有害物质限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。