江西省液化石油气产品质量省级监督抽查实施细则（2025年版）

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数及数量：以同一批号、同一规格的产品为抽样基数，抽样基数满足抽样数量即可。不少于3个独立包装，每个独立包装不少于2L。其中2份为检验样品，1份为备用样品。

2.检验依据

表1  液化石油气产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组分a | C3烃类组分（体积分数） | GB 11174-2011 | NB/SH/T 0230-2019 |
|  |  | C4及C4以上烃类组分（体积分数） |  |  |
|  |  | （C3+C4）烃类组分（体积分数） |  |  |
|  |  | C5及C5以上烃类组分（体积分数） |  |  |
| 2 | 二甲醚 |  | 质检特函[2008]17号 | GB/T 32492-2016 |
| 备注：a：商品丙烷不测（C3+C4）烃类组分、C5及C5以上烃类组分；商品丙丁烷混合物和商品丁烷不测C3烃类组分、C4及C4以上烃类组分；液化石油气中不允许人为加入除加臭剂以外的非烃类化合物。 |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB 11174-2011液化石油气

质检特函[2008]17号 关于气瓶充装有关问题的通知

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。