江西省通用软质聚氨酯泡沫塑料产品质量省级监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品5块（每块尺寸1000mm×1000mm，厚度不小于50mm，若产品厚度小于50mm，则需根据产品厚度相应增加抽取的样品数量），其中1块作为初检样品，2块作为复验样品，2块作为备用样品。

2 检验依据

表1 2025年通用软质聚氨酯泡沫塑料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65%/25%压陷比 | GB/T 10802-2023 | GB/T 10807-2006 |
| 2 | 75%压缩永久变形 | GB/T 10802-2023 | GB/T 6669-2008 |
| 3 | 回弹率 | GB/T 10802-2023 | GB/T 6670-2008 |
| 4 | 拉伸强度 | GB/T 10802-2023 | GB/T 6344-2008 |
| 5 | 断裂伸长率 | GB/T 10802-2023 | GB/T 6344-2008 |
| 6 | 撕裂强度 | GB/T 10802-2023 | GB/T 10808-2006 |
| 7 | 灰分 | GB/T 10802-2023 | GB/T 9345.1-2008 |

标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10802-2023  通用软质聚氨酯泡沫塑料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。