江西省劳保用品产品质量省级监督抽查

实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量：保护足趾安全（防护）鞋每批次抽样数量18双（3个鞋号，每个鞋号6双），其中9双（3个鞋号，每个鞋号3双）作为检验样品，9双（3个鞋号，每个鞋号3双）作为备用样品。电绝缘鞋每批次抽样数量12双（分别抽取3个鞋号，每个鞋号抽取样品4双），其中6双作为检验样品（3个鞋号，每个鞋号2双），6双作为备用样品（3个鞋号，每个鞋号2双）。

2 检验依据

表1 保护足趾安全（防护）鞋产品检验项目、依据及方法

| - 序号 | - 检验项目 |  | - 检验依据 | - 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 成鞋 | - 抗冲击性 | - GB 21148—2020 | - GB/T 20991—2007 |
| - 2 |  | - 耐压力性 | - GB 21148—2020 | - GB/T 20991—2007 |
| - 3 |  | - 防漏性 | - GB 21148—2020 | - GB/T 20991—2007 |
| - 4 | - 鞋帮 | - 撕裂性能 | - GB 21148—2020 | - GB/T 20991—2007 |
| - 5 |  | - 拉伸性能 | - GB 21148—2020 | - GB/T 20991—2007 |
| - 6 |  | - 耐折性 | - GB 21148—2020 | - GB/T 20991—2007 |
| - 7 | - 外底 | - 耐折性 | - GB 21148—2020 | - GB/T 20991—2007 |

表2  电绝缘鞋产品检验项目、依据及方法

| - 序号 | - 检验项目 |  | - 检验依据 | - 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 鞋帮 | - 撕裂性能 | - GB 21148—2020 | - GB/T 20991—2007 |
| - 2 |  | - 拉伸性能 | - GB 21148—2020 | - GB/T 20991—2007 |
| - 3 |  | - 耐折性 | - GB 21148—2020 | - GB/T 20991—2007 |
| - 4 | - 外底 | - 耐折性 | - GB 21148—2020 | - GB/T 20991—2007 |
| - 5 | - 成鞋 | - 防漏性 | - GB 21148—2020 | - GB/T 20991—2007 |
| - 6 | - 电绝缘性能 |  | - GB 21148—2020 | - GB 21148—2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 21148-2020 足部防护 安全鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。