江西省人造板（细木工板、胶合板等）产品质量省级监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品5张，其中1张作为检验样品，2张作为复验样品，2张作为备用样品。

2 检验依据

表1 2025年细木工板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 5849-2016 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 横向静曲强度 | GB/T 5849-2016 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 5849-2016 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 浸渍剥离性能 | GB/T 5849-2016 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB/T 5849-2016 GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 备注 | 当细木工板表板厚度≥0.55mm时，表面胶合强度不作要求； |  |  |

表2 2025年普通胶合板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 浸渍剥离 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 静曲强度 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 弹性模量 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 甲醛释放量 | GB/T 9846-2015 GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 备注 | 当胶合板相邻层木纹方向不同时，浸渍剥离项目不适用。 |  |  |

表3 2025年浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 浸渍剥离 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 横向静曲强度 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 表面耐磨 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 7 | 表面耐干热 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 8 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 9 | 表面耐龟裂 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 10 | 表面耐冷热循环 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 11 | 甲醛释放量 | GB/T 34722-2017 GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 备注 | 胶合强度项目只适用于浸渍胶膜纸饰面胶合板，浸渍剥离、横向静曲强度项目只适用于浸渍胶膜纸饰面细木工板。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5849-2016  细木工板

GB/T 9846-2015  普通胶合板

GB/T 34722-2017  浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 39600-2021  人造板及其制品甲醛释放量分级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。